Le matériau est-il un conducteur de l'électricité ?

non

oui

C'est un métal

Sa couleur est rouge

orangée

oui

non

C'est du

cuivre

Il est attiré par un aimant

oui

non

C'est du fer ou de l'acier

On laisse tomber l'échantillon sur la table

Il fait un bruit sourd

Il fait un bruit plus aigu

C'est du

zinc

C'est de l'aluminium

oui

Le matériau peut-être déformé facilement à la température ambiante

oui

non

C'est un

verre

C'est une matière plastique

Test de flottaison

Elle flotte dans l'eau douce

oui

C'est du polyéthylène

PE

non

Test de flottaison

Elle flotte dans l'eau salée

oui

C'est du polystyrène

PS

non

Test de la couleur de la flamme

La flamme est verte

oui

C'est du polychlorure de vinyle

PVC

non

C'est du polyéthylène téréphtalate

PET

EXPÉRIENCES À RÉALISER POUR IDENTIFIER UNE MATIÈRE PLASTIQUE

PARMI PE, PS, PCV, PET.

1/ TEST DE FLOTTABILITÉ

Placer l'échantillon de matière plastique en premier lieu dans un récipient dans lequel vous aurez placé de l'eau douce

Les échantillons qui flottent sur l’eau douce sont essentiellement faits de PE.

(leur masse volumique est plus petite que celle de l’eau (1g/cm3))

Retirer les échantillons de plastiques ayant coulé dans l'eau douce et placez les dans un récipient renfermant de l'eau salée.

Les échantillons qui flottent sur l’eau salée sont faits de PS

Les échantillons qui coulent dans l’eau salée sont le PCV et le PET

2/ TEST DE LA COULEUR DE LA FLAMME

Prendre en le tenant par le bouchon le morceau de cuivre. Le porter au rouge à l’aide du bec électrique pour le nettoyer (la couleur de la flamme doit être orangée).

Déposer par contact à chaud un peu de matière plastique (attention de ne pas vous brûler! Si le morceau de plastique reste collé au morceau de cuivre, utilisez la pince métallique pour le décoller)

Replacer le fil au dessus du bec et OBSERVER LA COULEUR de la flamme

SI LA FLAMME EST VERTE, IL S’AGIRA DE PCV.

3/ TEST DE DISSOLUTION DU POLYSTYRÈNE. (test de vérification)

Placez le morceau de plastique que vous supposez en PS sur une soucoupe. Emportez l'ensemble au bureau du professeur.

Demandez au professeur qu'il ajoute quelques gouttes d'acétone.

Au bout de quelques minutes, le PS est attaqué

4/ TEST de vérification pour le PET

Faire bouillir de l'eau dans un bécher.

Tenir l'échantillon que vous supposez en  PET par une extrémité à l'aide d'une pince. Plongez le quelques instants dans l'eau bouillante.

Si l'échantillon est bien du PET, il s'enroule sur lui-même

Reconnaissance des matériaux

En suivant l’organigramme fourni, réaliser les expériences proposées (dans l’ordre imposé). Remplir au fur et à mesure le tableau récapitulatif et essayer d’identifier les matériaux constituant les différents échantillons à reconnaître. Placer alors chaque échantillon avec une étiquette portant son nom dans les « récipients à œufs »

Pour certains tests (voir tableau ci-dessous), décrire et schématiser les expériences réalisées

| Test de conduction de l’électricité | Tests de flottabilité dans l’eau douce | Tests de flottabilité dans l’eau salée |
| --- | --- | --- |
| Test de la couleur de la flamme (PVC) | Test de vérification pour le PET | Test à l’acétone (PS) |

Après chaque  expérience, remplissez  les colonnes (si vous ne pouvez pas répondre compte tenu des expériences réalisées mettez un point d’interrogation)

| Conduit l’électricité | Couleur | Attiré par un aimant | Se déforme facilement | Se casse facilement | Flotte sur l’eau | Flotte sur l’eau salée | Flamme de couleur verte | Se dissout dans l’acétone | S’enroule dans l’eau bouillante | NOM du matériau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |