Le matériau est-il un conducteur de l'électricité ?

non

oui

C'est un métal

Sa couleur est rouge

orangée

oui

non

C'est du

cuivre

Il est attiré par un aimant

oui

non

C'est du fer ou de l'acier

On laisse tomber l'échantillon sur la table

Il fait un bruit sourd

Il fait un bruit plus aigu

C'est du

zinc

C'est de l'aluminium

oui

Le matériau peut-être déformé facilement à la température ambiante

oui

non

C'est un

verre

C'est une matière plastique

Test de flottaison

Elle flotte dans l'eau douce

oui

C'est du polyéthylène

PE

non

Test de flottaison

Elle flotte dans l'eau salée

oui

C'est du polystyrène

PS

non

Test de la couleur de la flamme

La flamme est verte

oui

C'est du polychlorure de vinyle

PVC

non

C'est du polyéthylène téréphtalate

PET

Les matériaux courants

| Matériau |  | Propriété caractéristique | Propriétés particulières |
| --- | --- | --- | --- |
| Métaux | Cuivre |  |  |
|  | Fer (ou acier) |  |  |
|  | Zinc |  |  |
|  | Aluminium |  |  |
| Matières plastiques | Polyéthylène PE |  |  |
|  | Polystyrène PS |  |  |
|  | Polychlorure de vinyle PVC |  |  |
|  | Polyéthylène téréphtalate PET |  |  |
| Verre |  |  |  |

Quelques tests particuliers de matières plastiques

| TEST DE DISSOLUTION DU POLYSTYRÈNE. (test de vérification) Placez le morceau de plastique que vous supposez en PS sur une soucoupe. Emportez l'ensemble au bureau du professeur. Demandez au professeur qu'il ajoute quelques gouttes d'acétone. Au bout de quelques minutes, le PS est attaqué | Schémas de l’expérience |
| --- | --- |
| TEST DE LA COULEUR DE LA FLAMME Prendre en le tenant par le bouchon le morceau de cuivre. Le porter au rouge à l’aide du chalumeau pour le nettoyer (la couleur de la flamme doit être orangée). Déposer par contact à chaud un peu de matière plastique (attention de ne pas vous brûler! Si le morceau de plastique reste collé au morceau de cuivre, utilisez la pince métallique pour le décoller) Replacer le fil au dessus du bec et OBSERVER LA COULEUR de la flamme SI LA FLAMME EST VERTE, IL S’AGIT DE PVC. | Schémas de l’expérience |
| TEST de vérification pour le PET Faire bouillir de l'eau dans un bécher. Tenir l'échantillon que vous supposez en PET par une extrémité à l'aide d'une pince. Plongez le quelques instants dans l'eau bouillante. Si l'échantillon est bien du PET, il s'enroule sur lui-même | Schémas de l’expérience |