La résistance d’un élément conducteur dépend de ses caractéristiques

Objectif : Etudier l’influence des caractéristiques d’un élément conducteur sur sa résistance

Principe : On utilise comme élément conducteur le papier Canson noir (le noir de carbone (conducteur) entre dans la constitution du papier Canson noir). A l’aide d’un ohmmètre, on va mesurer la résistance de cet élément conducteur en faisant varier sa longueur et son épaisseur (donc sa section)

Matériel utilisé : 3 bandes de papier Canson noir de même largeur. Sur une des trois est collée une bande de papier millimétré pour repérer les longueurs. 2 pinces crocodiles, 2 fils et un ohmmètre

# Vous devrez faire un compte-rendu détaillé de vos expériences et répondre aux questions sur feuille séparée

1/ Influence de la longueur L de l’élément conducteur

Manipulation : Repérer une longueur ( à l’aide du papier millimétré collé) en fixant deux pinces crocodiles sur le papier Canson et mesurer la résistance à l’ohmmètre (placé sur le calibre 20 k ) entre ces deux repères. Il faut manipuler avec un maximum de soin pour obtenir des résultats exploitables.

- Noter les résultats dans un tableau (modèle ci-dessous)

| Longueur L (en cm) | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance R(en k) |  |  |  |  |  |
| Résistance R (en ) |  |  |  |  |  |

- Représenter graphiquement R = f( L ) (il faut tenir compte des erreurs de mesure donc ne pas joindre point par point) (R en ordonnées et L en abscisses)

- Que peut-on conclure du graphique tracé ?

2/ Influence de l’épaisseur de l’élément conducteur

On « mesure » l’épaisseur en nombre de feuilles

Pour faire varier l’épaisseur, on placera 1, 2 puis 3 feuilles identiques les unes sur les autres. On prendra toujours la même longueur L = 20 cm. On mesurera ensuite la résistance à l’ohmmètre (calibre 20 k ).

- Noter les résultats dans un tableau (modèle ci-dessous)

| Epaisseur e (nombre de feuilles) | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inverse de l’épaisseur 1/e | 1 | 1/2 | 1/3 |
| Résistance R (en ) |  |  |  |

- La résistance de l’élément conducteur augmente-t-elle avec l’épaisseur ?

- Tracer la courbe R = f (1/e) (R en ordonnées et 1/e en abscisses) (tenir compte des erreurs de mesure)

- Que peut-on conclure du graphique tracé ?

3/ Influence de la nature de l’élément conducteur

Décrire une (ou plusieurs) expérience qu’il faudrait réaliser pour vérifier si la résistance de l’élément conducteur dépend du matériau qui le constitue.