## Etude de la tension aux bornes d'un générateur TBF

OBJECTIF : Analyser la tension aux bornes d'un générateur de tension alternative TBF

Matériel : générateur TBF Phytex, un résistot 150, deux DEL (une rouge et une verte), fils, voltmètre

1/Réalisez le montage ci-dessous.

GBF

R

Placez le bouton du générateur GBF près de la position 120 s.

Réaliser le montage ci-contre                                                                                            Mettre en marche le générateur. Quelles remarques pouvez-vous faire sur l'allumage, l'extinction et la luminosité des DEL branchées aux bornes du générateur ? ( laisser fonctionner le générateur pendant 5 minutes au moins avant de répondre)

Agissez ensuite lentement sur le bouton de règlage du GBF en le tournant vers la gauche

2/Enlevez les DEL et le résistor R.

Branchez un voltmètre (calibre 20 V) aux bornes du générateur GBF.

Réglez le générateur GBF ( bouton proche de la position 120s.

A partir de cet instant, notez dans le tableau ci-dessous la valeur de la tension mesurée toutes les

5 secondes (le chronomètre sonore donne les tops).Vous devez être très attentif et noter la valeur  de la tension exactement au top (attention, les  variations sont très rapides au voisinage de la tension 0..faites un essai de lecture avant de remplir le tableau)

3/Relevés de valeurs

| Temps (en s) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (en V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps (en s) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| U (en V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/Placez les différentes valeurs de la tension sur un axe vertical (échelle : 1 cm ---> 1 V)

U                                                 ( point rouge pour les valeurs positives de la tension

point vert pour les valeurs négatives de la tension )

0  _                                               en indiquant à côté de chaque point l'instant correspondant à la

valeur de la tension indiquée. Utilisez du papier millimétré que vous

collerez au dos de cette feuille

5/Exploitation des relevés :

Expliquez ce qui différencie la tension produite par ce type de générateur et celle produite par une

pile

6/ Refaites le graphique en représentant les variations de la tension en fonction du temps (axe vertical : tension ; axe horizontal : temps)